- 树莓派镜像的烧录

树莓派需要在SD卡上安装操作系统后才可使用，系统镜像及本节用到的软件工具包可在本节目录下找到。

烧写镜像会格式化SD卡，如果SD卡有数据，请提前备份。

本节为通用课程，课程中的镜像文件名称，仅为示例，请以实际镜像为准。

1.准备工作

1.1硬件方面

- 需准备一个读卡器、一张SD卡（存储空间至少为16G）和一台电脑（操作系统为WIN10）。

1.2软件方面

- 需安装SD卡初始化工具（SD Card Formatter）和镜像烧录工具（Win32DiskImager）。本节以这两种工具为例进行说明。

2.SD卡格式化

- 注意：若SD卡为空白，则无需进行格式化操作。

- 将SD卡插入读卡器，并将读卡器接入电脑。

- 打开SD卡初始化工具（SD Card Formatter），将“Select card”一栏选择为SD卡的盘符，并点击“Format”，将SD卡格式化。

- 若出现下图所示提示，点击“是”按键即可。等待格式化完成。

3.镜像烧录

- 打开镜像烧录工具（Win32DiskImager），点击图标以选择镜像文件(镜像位于本文档同路径下，需用户自行下载解压，图片仅为示例，以实际镜像为准)，将“Device”一栏选择为SD卡的盘符，并点击“Write”按键，开始烧录镜像。

- 注意：镜像文件的存放路径不能存在中文字符。

- 若出现下图所示提示，点击“Yes”按键即可。

- 若提示“Write Successful”，则烧录成功。若出现报错，请关闭防火墙一类的软件，并重新插入SD卡，再次进行本节操作。

- 注意：烧录成功后，若出现是否格式化分区的提示，无视即可。

- 烧录完成后将 SD卡弹出，从读卡器中拔下来，插入到树莓派主板上，如下图所示